Российская Федерация

ООО «АЛЮМЕТ»

Алюминиевая четырехсекционная  шарнирная лестница серии  ТL

ПАСПОРТ

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  - Алюминиевая четырехсекционная шарнирная лестница серии ТL применяется при работе на высоте в виде «двухсторонней стремянки» 3.53 м, в виде «приставной лестницы» до 5,56 м.

Работать на лестнице в положении «мостик» запрещено.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечание: на линейные размеры и вес погрешность может составлять ±5%

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

алюминиевая четырехсекционная  шарнирная лестница шт.                      1

стабилизатор с комплектом крепежа  шт. 					         2

паспорт, шт.												1

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Лестница состоит из четырех секций, соединенных между собой стальными шарнирами с углами фиксации 35, 105 и 180 градусов. Поэтому такая лестница может принимать различные формы:

- приставная лестница

- «двухсторонняя стремянка»

- буква «Г русское»

Но главное преимущество лестницы не многовариантность установки, а компактность в собранном (транспортном) состоянии, позволяющее перевозить ее внутри автомобиля в закрытом багажнике.

Наиболее часто лестницей пользуется как приставной и как двухсторонней стремянкой. В положение «мостик» использовать запрещено.

Профиль лестницы изготовлен из алюминиевого сплава,  в соответствии с требованиями ГОСТ22233-2001. На концах крайних секций имеются стабилизаторы, которые необходимо установить перед применением лестницы. Они придает лестнице дополнительную устойчивость. К стабилизаторам прикреплены массивные обрезиненные башмаки. Ступени выполнены с рифлением.

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1. Перед использованием   лестницы     необходимо убедиться, что ваше физическое состояние позволяет  работать на высоте.

5.2. Перед началом использования лестницы нужно убедиться     в исправности лестницы. Эксплуатация поврежденной лестницы запрещена. Необходимо проверить наличие и целостность всех составляющих частей и узлов лестницы.

5.3. Лестница должна быть установлена в правильном положении. Оптимальный наклон приставной лестницы должен составлять 65 -75 градусов.

5.4. Лестница должна быть установлена на горизонтальной ровной твердой нескользкой поверхности.

5.5. Запрещается самостоятельно ремонтировать лестницу, изменять ее конструкцию, например для ее удлинения.

5.6. Максимально допустимая нагрузка на лестницу – 100кгс.

5.7. При работе на лестнице пользоваться «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Минтруда России от 28.03.2014г. №155н.

5.8. Общие меры безопасности кратко изложены на стикере в виде  международных пиктограмм, расшифровка которых приведена ниже.

| Правильный угол установки | Только один человек на лестнице |  | В положе-нии «мостик» не использо-вать | Запрещено работать выше ступени, на которой стоп-стикер | Убедиться, что верхняя часть лестницы правильно располо-жена | Допусти-мое поло-жение лестницы при переходе | Не выходить за пределы лестницы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не вставать на верхние ступени |  | Лестница должна стоять устойчиво, на твердой поверхности |  |  | Стабилизатор должен быть установлен и располагаться на ровной твердой нескользкой поверхности |  | Запрещено рабо-тать выше ступени, на которой стоп-стикер |  |

6.ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

6.1.Во избежание повреждений при транспортировке, лестница должна быть защищена и закреплена надлежащим образом.

6.2.Избегать при эксплуатации и транспортировке контакта лестницы с агрессивными средами (соль, щелочь, кислота, противогололедные реагенты и прочее). В случае такого контакта промыть лестницу водой и протереть насухо.

6.3.Необходимо хранить лестницу в сухом помещении.

7.СЕРТИФИКАЦИЯ

Данный вид лестниц не подлежит обязательной сертификации на территории РФ. Лестницы сертифицированы по ТУ на добровольной основе.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Алюминиевая четырехсекционная  шарнирная лестница серии  ТL соответствует ТУ 5260-002-78081212-2013 и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления  «___» _________________20___г.

м.п.

(заполняется заводом изготовителем)

Дата продажи   «____» ___________________20___г.

(заполняется продавцом)

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие алюминиевой четырехсекционной  шарнирной лестницы серии  ТL требованиям ТУ при соблюдении потребителем при соблюдении  правил  эксплуатации.

Гарантийный срок  – 12 месяцев со дня  продажи (гарантийный срок не распространяется на изнашивающие запасные части (пластиковые изделия)) или 18 месяцев со дня изготовления.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается, в случае:

- если изделие было разобрано, отремонтировано, испорчено самим покупателем или третьими лицами;

- естественного износа;

- прочих причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя.

Гарантия не предусматривает возмещения материального ущерба и травм, связанных с эксплуатацией нашего изделия.

В случае использования гарантийных обязательств истец организует отправку бракованного изделия на предприятие-изготовителя (для проведения технической экспертизы, ремонта или замены) за свой счет и на свой риск.

Производитель

ООО «АЛЮМЕТ»

Адрес: Россия, 141825, Московская область, Дмитровский район,

д. Шелепино.

Телефон: +7(495) 668-1073

E-mail: info@alumet.ru			www: alumet.ru