ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

Пылесос  для влажной и сухой уборки

HVC20WD

HVC20WD

HVC20WD-M-20270803-2204

HVC20WD-M-20270803-2204

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

СОДЕРЖАНИЕ

Область применения и назначение.	  3 Внешний вид.	  4 Технические характеристики.	  5

Правила эксплуатации оборудования.	  6

Правила установки частей оборудования.	  7

Техническое обслуживание.	17 Гарантийное обязательство.	19 Срок службы.	19 Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя 19

Критерии предельных состояний.	19

Действиях персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии.	20 Хранение.	20 Транспортировка.	20

Утилизация.	20

Значения шума и вибрации.	20 Информация для покупателя.	22

Уважаемый покупатель! Компания   благодарит Вас за приобретение данного оборудования. Изделия под торговой маркой постоянно усовершенствуются и улучшаются. Благодаря постоянной программе исследований и разработок, указанные здесь технические характеристики, комплектация и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ! Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации перед началом использования инструмента. Храните её в защищенном месте.

ВНИМАНИЕ! Оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании оборудования лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находится под присмотром для недопущения игр с оборудованием.

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ.

Данный пылесос предназначен для влажной или сухой уборки помещений, ухода или основательной очистки ковровых покрытий с эффектом глубокой очистки. Устранения жирных пятен и запахов при использовании чистящего средства.

ЗАПРЕШЕНО! Применение инструмента не по назначению не допускается.

Пылесос предназначен для использования при температуре от -10 до +40С и относительной влажностью воздуха не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP24 (МЭК 60529).

ВНИМАНИЕ! Придерживайтесь следующего режима работ с пылесосом! После непрерывной работы в течение 15-20 минут необходимо выключить инструмент, возобновить работу можно через 5 минут. Рекомендуется работать с инструментом не более 20 часов в неделю.

Данный инструмент должен подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на идентификационной пластинке, и может работать только от однофазного источника переменного тока.

ВНИМАНИЕ! Пылесос поставляется с электрическим кабелем, имеющим заземляющую жилу и электрическую вилку с заземляющим контактом. Подключайте устройство только к правильно заземленному источнику питания (машина класса I по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011).

ВНЕШНИЙ ВИД.

1. Соединение трубки подачи воды

2. Переключатель распыления

3. Ручка

4. Кабель питания

5. Порт питания

6. Патрубок для подвода воды

- Трубка подачи воды

- Шланг

- Фиксатор трубки подачи воды

- Клавиша Вкл\Выкл двигателя

- Переключатель насоса

- Корпус

- Трубка всасывания воды из бака

- Зажим

- Бак для чистой воды

- Контейнер

- Колёса

- Дополнительные колёса

- Переходник для влажной уборки

- Насадка для ковров

- Насадка для сухой уборки

- Насадка для труднодоступных мест

- Пылесборник

- Фильтр

- Насадка для очистки мебели

- Металлическая трубка

Комплектность поставки

- Трубка 1 шт.

- Два зажима для трубки  2 шт.

- Шланг 1 шт.

- Щелевая насадка 1 шт.

- Насадка для мокрого/сухого пола 1 шт.

- Насадка для ковров 1шт.

- НЕРА-фильтр 1 шт.

- Трубки металлические  2шт

- Колёса большие   2шт

- Колёса маленькие  2шт

- Винт 2 шт.

- Тканевый мешок 1шт.

- Насадка для очистки мебели 1шт.

- Губчатый фильтр 1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Параметры | HVC20WD |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность (мах), Вт | 1500 |
| Напряжение / частота, В/Гц | ~220 / 50 |
| Объем бака, л | 20 |
| Бак для чистой воды , л | 6 |
| Скорость воздушного потока, л/с | 50 |
| Разрежение воздуха, кПа | ≥20 |
| Длина всасывающего шланга, м | 1,5 |
| Длина сетевого кабеля, м | 4 |
| Масса, кг | 6,64 |

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ.

1. Не всасывайте следующие предметы и материалы: непогашенные сигареты, газ, керосин и другие легковоспламеняющиеся и взрывоопасные объекты.

2. Не касайтесь штепсельной вилки мокрыми руками.

3. Не переворачивайте пылесос во избежание попадания в него воды и повреждения электродвигателя.

4. Не используйте данную машину в качестве водяного насоса во избежание ее повреждения.

5. По окончании уборки, обслуживания или проверки выключите питание и выньте штепсель из розетки.

6. Не ставьте пылесос на солнце и в места с высокой температурой.

7. Шланг не должен сильно гнуться и растягиваться, поскольку это может привести к его повреждению.

8. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисной службой во избежание опасности.

9. Данный инструмент может эксплуатироваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными возможностями только под надзором или после прохождения соответствующего инструктажа, проведенного лицом, ответственным за их безопасность.

10. Необходимо следить за детьми, не позволяя им играть с устройством.

11. Перед чисткой/обслуживанием устройства необходимо вынуть штепсельную вилку из розетки.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ.

- Распакуйте прибор и принадлежности.

- Отсоедините впускную трубку от контейнера для чистой воды (рис. A1).

- Откройте зажим (рис. A2) и извлеките корпус  двигателя пылесоса из контейнера (рис. A3).

- Закрепите колеса на основании прибора (рис. A4, A5).

- Установите поролоновый фильтр (или HEPA фильтр при сухой уборке)  (рис. A6).

- Поместите мешок для пыли на входное отверстие контейнера (только сухая чистка, рис. A7).

- Установите корпус пылесоса в контейнер (рис. A8) и зафиксируйте его защелками (рис. A9).

- Подсоедините шланг к корпусу пылесоса (рис. A10).

- Подсоедините всасывающую трубку к контейнеру с чистой водой (рис. A1).

- Подсоедините трубку подачи воды и кабель питания активатора (рис. A11).

- Подсоедините нужные аксессуары к металлической трубке (рис. A12).

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ.

Влажная уборка пылесосом

Важно: не используйте мешок для пыли во время уборки (выньте мешок для пыли из пылесоса).

Не используйте HEPA фильтр

- Во время влажной уборки используйте только поролоновый фильтр  (рис. B1)

- Установите корпус двигателя  на контейнер (рис. B2).

- Присоедините адаптер для влажной уборки (жесткая поверхность) к насадке для очистки (рис. B3).

- Включите  двигатель и начните пылесосить влажную поверхность (рис. B4).

- Если жидкость в емкости достигнет определенного уровня, поплавок отключит циркуляцию воздуха. Пылесос будет издавать более громкий звук. Это означает, что контейнер полный.

- Выключите пылесос. (рис. B5)

- Выньте вилку из розетки. (рис. B6).

- Опорожните контейнер после влажной уборки пылесосом (рис. B7), вытрите контейнер тряпкой (рис. B8) и оставьте поролоновый фильтр сохнуть.

Сухая уборка пылесосом

- При сухой уборке используйте поролоновый фильтр или HEPA фильтр (поролоновый фильтр должен быть сухим) и мешок для сбора пыли.

- Нажмите на металлическое кольцо мешка для пыли, чтобы открыть кольцо. (рис. С1)

- При подсоединении мешка для пыли к входному отверстию отпустите стальное кольцо мешка для пыли (рис. C2).

- Установите корпус двигателя на контейнер (рис. C3).

- Во время сухой уборки используйте щетку для пола (рис. C4) или щелевую насадку (рис. C6)

- Выключите пылесос, нажав выключатель двигателя (рис. C7).

- Вытащите вилку из розетки (рис. C8).

- При необходимости замените пылесборник..

Влажная уборка с моющим средством

  - Откройте защёлку и извлеките корпус пылесоса из контейнера..

  - Снимите мешок для пыли и убедитесь, что контейнер пуст..

  - Прикрепите поролоновый фильтр

  - Снимите впускную трубку с контейнера для чистой воды (рис. D1).

  - Снимите контейнер с чистой водой с основной рамы. (рис. D2)

  - Налейте чистящее средство в емкость для чистой воды (рис. D3, D4).

  - Наполните контейнер для чистой воды (рис. D5).

  - Снова прикрепите емкость для чистой воды к основной раме. (рис. D6)

  - Подсоедините впускную трубку к контейнеру с чистой водой. (рис. D7)

  - Установите корпус пылесоса в контейнер.

  - Подсоедините металлическую трубку и шланг к корпусу пылесоса.

  - Активатор уже собран на ручке и управляется переключателем (рис. D8, D9).

  - Присоедините трубку подачи воды к металлической трубке с помощью зажима. (рис. D10)

  - Подсоедините конец водопровода к муфте пылесоса. Вы можете снять трубку подачи воды, нажав на муфту пальцем (рис. D11).

  - Подсоедините кабель питания активатора к розетке, защищенной крышкой (рис. D12).

  - Питающий кабель активатора и трубка подачи воды должны быть хорошо подсоединены для работы пылесоса. (рис. D13)

  - Присоедините чистящую насадку к металлической трубке. (рис. D14)

  - Подсоедините адаптер для влажной уборки  к чистящему соплу (рис. D15)

  - Закрепите металлическую трубку на ручке (рис. D16).

  - Прикрепите трубку подачи воды к муфте на рукоятке активатора (рис. D17, D18).

  - Полностью размотайте кабель питания.

  - Вставьте вилку в розетку (рис. D20).

Ковровое покрытие с легкими пятнами

- Включите переключатели  двигателя и насоса (рис. E1, E2).

- Нажмите на переключатель активатора, чтобы распылить чистящее средство на ковер (рис. E3).

- Если вы нажмете кнопку OFF на активаторе, опрыскивание будет прервано (рис. E4).

- Равномерно и медленно перемещайте чистящую насадку (рис. E5) вперед и назад по ковру, несколько раз нажимая на переключатель активатора.

- Чтобы удалить как можно больше воды из ковра, выключите кнопку активатора.

Ковровое покрытие с сильными пятнами

- Включите только  насос.

- Нажмите на переключатель активатора, чтобы распылить чистящее средство на ковер (площадь около 1 м) (рис. E3).

- Выключите насос

- Включите двигатель

- Несколько раз проведите чистящей насадкой по ковровому покрытию, пока оно не высохнет.

- Не наступайте на ковер, если он еще мокрый.

- Дождитесь полного высыхания ковра.

Влажная уборка твердых напольных покрытий

- Прикрепите приспособление для твердых напольных покрытий к насадке для очистки (рис. E6).

- Включите выключатели двигателя и насоса.

- Нажмите на переключатель активатора, чтобы распылить чистящее средство на пол. Равномерно и медленно перемещайте чистящую насадку вперед и назад.

- Выключите насос и пылесосьте чистящее средство, пока пол не высохнет.

После использования

●Пожалуйста, закрывайте выключатель насоса после каждой очистки моющим средством.

●Сбросьте давление моющего средства в трубопроводе, нажав переключатель.

●Выключите пылесос

●Выньте вилку из розетки

●Хорошо оберните кабель вокруг корпуса машины.

●Отключите направляющий трубопровод воды, демонтируйте соединительный трубопровод от пылесоса.

●Отсоедините присоску для моющего средства от контейнера для чистой воды.

●Снимите  емкость для чистой воды с корпуса пылесоса.

●Опорожните контейнер и промойте его чистой водой.

● Очистите емкость кухонным полотенцем.

●Очистите губчатый фильтр мягким моющим средством и высушите его.

●Снова установите емкость для чистой воды на основание.

●Закрепите присоску для моющего средства на внешней крышке контейнера для чистящего средства и чистой воды.

Примечание. После каждой влажной уборки промывайте каждый компонент (всасывающий насос, клапан, всасывающую головку и трубку) чистой водой.

Примечание. Остатки моющего средства могут заблокировать всасывающую головку и повредить ее работу после высыхания.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Регулярно по окончании работы очистите мягкой щеткой и протрите тряпкой все внешние части пылесоса.

При трудноудаляемых загрязнениях вентиляционного отверстия используйте мягкую ткань, смоченную в мыльной воде. Запрещается использовать такие растворители, как бензин, спирт, водоаммиачный раствор и т.п., поскольку они могут повредить пластмассовые детали.

Обслуживание электроинструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать причиной поломки инструмента и травм.

При обслуживании электроинструмента, используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки, аксессуары. Использование не рекомендованных расходных частей, насадок и аксессуаров может привести к поломке электроинструмента или травмам. Использование некоторых средств для чистки, таких как: бензин, аммиак, и т.д. приводят к повреждению пластмассовые части.

Возможные неисправности и действия по их устранению

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРИЧИНА | ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не включается | Нет напряжения в сети питания. | Проверить наличие напряжения в сети питания. |
|  | Неисправен выключатель. | Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта. |
|  | Неисправен шнур питания. |  |
| Пыль не всасывается. | Мешок для пыли полностью заполнен. | Замените мешок для пыли. |
|  | Фильтрующий элемент сильно загрязнен. | При необходимости замените фильтрующий элемент. |
|  | Засорение шланга пылесоса или кожуха для удаления пыли. | Очистите шланг и кожух для удаления пыли. |
| Повышенная вибрация, шум. | Рабочий инструмент плохо закреплен. | Закрепить правильно рабочий инструмент. |
| Появление дыма и запаха горелой изоляции. | Неисправны подшипники | Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта. |
|  | Износ зубьев якоря или шестерни |  |
|  | Неисправность обмоток якоря или статора. |  |
| Пыль выдувается из устройства. | Неправильно установлен фильтрующий элемент. | Установите фильтрующий элемент заново. |
|  | Поврежден фильтрующий элемент. | Установите новый фильтрующий элемент. Установите новый фильтрующий элемент. |
|  | Повреждено уплотнение фильтра. |  |

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.

На электроинструмент распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне.

Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, прилагаемом к

инструкции по эксплуатации.

СРОК СЛУЖБЫ.

Срок службы изделия составляет 5 лет.  Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства. При полной выработке ресурса инструмента, его необходимо утилизировать в соответствии с установленными правилами в РФ.

ЗАПРЕЩЕНО применение инструмента не по назначению!

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия. Не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем. Не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде). Не включать при попадании воды в корпус. Не использовать при сильном искрении. Не использовать при появлении сильной вибрации.

КРИТЕРИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ.

Перетёрт или повреждён электрический кабель. Поврежден корпус изделия.

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ.

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые поступили, и не допускать людей к работе с инструментом.

ХРАНЕНИЕ.

Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. Хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1).

ТРАНСПОРТИРОВКА.

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки. Подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ15150 (Условие 5).

УТИЛИЗАЦИЯ.

Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!

ЗНАЧЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ.

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60335: Уровень звукового давления (LpA): 85 дБ (A)  Уровень звуковой мощности (LWA): 96 дБ (A). Погрешность (К): 3 дБ(A). Используйте средства защиты слуха. Общий уровень вибрации (векторная сумма по трем координатам), определенный в соответствии с EN60335: Распространение вибрации (ah,AG): 7,0 м/с2 . Погрешность (К): 1,5 м/с2.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ.

Сертификат соответствия: № ЕАЭС RU С-CN.НА96.В.02327/22 Серия RU № 0388353, срок действия: с 04.08.2022 г. по 03.08.2027 г. Выдан Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ», 105005, Россия, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 15, корп.22. Регистрационный номер аттестата аккредитации №RA.RU.11НА96 от 03.12.2018.   Изготовлено в соответствии с директивами: 2014/35/EU Низковольтное оборудование, 2014/30/ЕU Электромагнитная совместимость. Соответствует техническим регламентам: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Соответствует ТР ЕАЭС 0037/2016 «Об ограничении использования определенных опасных вредных веществ в электрическом и электроном оборудовании». Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.37643/22, срок действия от 05.08.2022 по 04.08.2027, выдана Испытательным центром "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг".

Страна изготовления: КНР.

Производитель (завод-изготовитель): AWLOP TRADING CO LTD. Адрес: Китай, г. Нингбо, ул. Лантень 201, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Уполномоченный представитель сервиса: ООО «ЭкспертСервис». Адрес: Россия, 140143 Московская область Раменский район пос. Родники ул. Трудовая 10 пом.1 каб.315. Телефон горячей линии: 8 800 775 5060.

Импортер/Уполномоченный представитель производителя: ООО «СМАРТТУЛЗ». Адрес: Россия, 140143 Московская область Раменский район пос. Родники ул. Трудовая 10 пом.1 каб.319. Телефон горячей линии: 8 800 775 5060. Сайт: www.sturmtools.ru

Дата производства указана в 10-значном серийном номере инструмента, нанесенного на его корпус: 1-я и 2-я цифра обозначает год, например, «4» обозначает, что изделие произведено в 2014 году.  4-я и 3 я цифры обозначают номер месяца в году производства, например, «05» - май. Дата изготовления также указана на упаковке.

HVC20WD Пылесос для влажной  и сухой уборки

HVC20WD Пылесос для влажной и сухой                                          уборки

HVC20WD Пылесос для влажной и сухой                                          уборки

HVC20WD Пылесос для влажной и сухой                                          уборки

HVC20WD Пылесос для влажной и сухой                                          уборки

HVC20WD Пылесос для влажной и сухой                                          уборки

HVC20WD Пылесос для влажной и сухой                                          уборки

HVC20WD Пылесос для влажной и сухой                                          уборки

HVC20WD Пылесос для влажной и сухой                                          уборки

HVC20WD

HVC20WD

www.hanskonner.ru

www.hanskonner.ru